2024 Spring CSED311 Lab # Report

Team ID: 67735

20220312 박준혁, 20220871 홍지우

명예서약 (Honor Code)

나는 이 프로그래밍 과제를 다른 사람의 부적절한 도움 없이 완수하였습니다.

I completed this programming task without the improper help of others.

- Introduction

RISC-V instruction 실행 가능한 Single-Cycle CPU를 verilog로 구현하였다.
모든 타입의 연산을 한 사이클에 실행 가능하다.

- Design

  - 전체 구조도
기본적으로 Single-Cycle CPU 교안의 마지막에 나온 구조를 사용하였다.
ALU는 하나, Adder 두개와 Mux 5개, AND와 OR 게이트를 추가로 배치하였다.

코드에서 사용된 모듈과 wire 이름을 빨간 글씨로 적어 두었다.

  - 모듈 설계.
cpu.v에 정의된 모듈들은 다음과 같다. 위의 그림대로 와이어를 연결하였다.

| Program Counter 모듈 | Instruction Memory 모듈 |
| --- | --- |
| Register File 모듈 | Control Unit 모듈 |
| Immediate Generator 모듈 | ALU Control Unit 모듈 |
| ALU 모듈 | Data Memory 모듈 |
| Adder, AND, OR 모듈 | 5개의 2:1 MUX 모듈 |

  - Stages

    - IF

Instruction Fetch: PC값을 기반으로 instruction을 불러오는 과정이다.
PC와 Instruction Memory에서 담당하는 역할이다.

    - ID

Instruction Decode: instruction에 정의된 값들을 해석해서 연산에 필요한 값을 생성하는 과정이다.

    - EX

Excute: ALU에서 연산하는 과정이다. 본 구조에서는 ALU가 하나 존재하며  ALU Control Unit 에서 제어한다.

    - MEM

Memory Access: 메모리에 접근하고 쓰는 과정이다.
load와 Store의 경우에만 사용되며, Control Unit에서 나오는 MemWrite, MemRead 신호에 따라 동작하게 된다.

    - WB

WriteBack: 연산 결과를 다음 과정으로 전달하는 과정이다.
ALU에서 연산한 값이거나 메모리에서 읽어온 값일 수 있다.

- Implementation

  - Program Conter

Syncronous 하게 PC를 업데이트한다. 업데이트되는 값은 mux2 Output이다.
그 값은 PC+4이거나 PC+offset이거나 imm+offset이다.

  - ALU

Async 하게 주어진 연산을 한다. 
ALU Control Unit에서 나온 alu_op 값에 따라 동작한다.
또한 btype에 따라 branch 계산도 겸한다.

  - ALU Control Unit

입력으로는 opcode와 funct3, funct7 [5]를 받아서
alu_op와 btype(branch)을 출력한다.
계산 공식은 교안에 나와있는 대로 구현하였다.

Async하게 연산한다.
ARITHMETIC은 funct3을 기반으로, IMM이 아닌 경우에 funct7로 SUB를 구분
BRANCH는 일단 값을 뺀 다음 ALU에게 어떤 비교를 해야 하는지 btype을 통해 알려준다.

  - Control Unit
마찬가지로 교안의 표를 참고하였다.

Async하게 Opcode를 받아서 이에 맞는 컨트롤 값 설정을 해준다.

  - Imm Generator

Imm의 경우에는 assignment instruction에 있는 표를 참고하였다.
opcode에 따른 instruction의 각 위치를 imm에 할당하였다.
sign extension을 해주었으며 
필요한 경우 (branch, JAL) 0으로 고정하는 비트도 설정했다.
Async하게 계산하여 전달해 준다.

  - Instruction Memory

Async하게 메모리에 접근하여 instruction을 읽어오는 역할을 한다.

  - Data Memory

|  | Async하게 메모리에서 값을 읽어온다. Sync에 맞춰 값을 쓴다. control unit에서 나오는 mem_read, mem_write에 따라 동작한다. |
| --- | --- |

  - Register File

|  | Async하게 레지스터 값을 읽어온다. Sync에 맞춰 레지스터에 값을 쓴다. 이 모듈 내부에서 halt 수행을 한다. ecall 신호가 발생할 시, x17==10을 검사한 뒤 is_halted 신호를 발생시킨다. Control Unit에서 나오는 write_enable에 맞추어 동작한다. x0은 hardwired 0으로 고정이기 때문에, x0에 write하지 못하게 한다. |  |
| --- | --- | --- |

  - Mux, Adder, Gate Module

구현에 필요한 간단한 모듈들이다. Async하게 작동한다.

- Discussion

  - x0가 0으로 고정되어 있다는 것, imm에서 sign extension을 해야 한다는 것, 하위 비트를 0으로 고정하는 것을 신경써야 했다.

- Conclusion

  - 결과 비교 (다음 페이지)

3개의 테스트벤치 basic_mem, loop_mem, non-controlflow에 대해
전부 동일한 reg value와 사이클 수를 기록하였다.

이로써 Single-Cycle CPU를 성공적으로 구현하였다.